Контрольна робота №1 з дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення»

П’ятибрат Дмитро — варіант 7.

Завдання 1. Закон Амдала

Програма складається з послідовної частини (10 %). Виконується на 8, 12, 32 процесорах. Необхідно знайти прискорення системи та ефективність.

Розв’язок:

Дано: Частка послідовної частини: 1−𝑃=0.10⇒𝑃=0.90 Кількість процесорів: 𝑁=8,12,32

Формула Амдала для знаходження прискорення:

S1=1/(0.1+0.9/8)=4,7,

S2=1/(0.1+0.9/12)=5,7,

S3=1/(0.1+0.9/32)=7,8.

Знаходимо ефективність:

E1=4,7/8=0,5875=58,8%,

E2=5,7/12=0,475=47,5%,

E3=7,8/32=0.24375=24,4%.

Висновок: теоретичне прискорення при 8 процесорах становить 4.7 рази, ефективність ≈ 58.8%. Теоретичне прискорення при 12 процесорах становить 5.7 рази, ефективність ≈ 47,5%. Теоретичне прискорення при 32 процесорах становить 7,8 рази, ефективність ≈ 24,4%.

Завдання 2. Час виконання задач при різній кількості процесорів

Є 500 незалежних підзадач, кожна виконується за 0.5 с. Затримка комунікації між процесами — 0.01 с. Знайти час виконання на 4 процесорах, прискорення та ефективність.

Розв’язок:

Дано: Ntasks=500 підзадач,

ttask = 0.5 с,

tcomm = 0.01 с.

Кількість процесорів: 𝑁=4

- Послідовне виконання:	𝑇1=500×0.5=250с

- Паралельне виконання (з урахуванням затримок):

T4=250/4 + (4-1)×0.01=62.53 c

Результати:

| Кількість процесорів | Час TN (с) | Прискорення SN=T1/Tn | Ефективність EN = SN/N |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 62.53 | 3.9981 | 0.99953 |

Висновок: масштабування майже лінійне, ефективність близька до 100%.

Завдання 3. Оцінка часу передачі повідомлення в MPI

Передається 32768 елементи типу float (по 4 байти кожен). Пропускна здатність 200 Мбіт/с, затримка 1 мс. Знайти загальний час передачі між двома вузлами.

Розв’язок:

N=32768

розмір елемента float = 4 байти: L=32768×4=131072 байт

пропускна здатність каналу: B=200 Мбіт/с = 200×106/8=25×106 байт/с

𝑡𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦=1 мс=0.001 с

T = 0.001+131072/ 25×106  =  0.001+0.00524288  =  0.00624288 с

Т=6,24 мс.

Висновок: час передачі ~6.24 мс, основна частка часу припадає на затримку каналу.